ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

«Комплекта изделий Быстрого мюонного вето-детектора (БМУВ)»,

который согласно Дополнению* №1 (от 01 августа 2011г.)

ИЯИ РАН поставляет и безвозмездно передает в Европейскую

Организацию для Ядерных Исследований (далее ЦЕРН), Женева, Швейцария

в качестве вклада в создание детектора БМУВ установки   эксперимента  NA62.

*- Дополнение №1 от 01 августа 2011г. - во исполнения пункта (Приложение 9, п.8) Меморандума о Сотрудничестве в Конструировании  и Создании Установки Эксперимента NA62 между Европейской Организацией для Ядерных Исследований с одной стороны и Институтами членами Сотрудничества с другой стороны от 25 Марта 2011 г.

Изделия комплекта предназначены для сборки детектора БМУВ установки   эксперимента  NA62  для проведения научных исследований в области фундаментальной науки – физики высоких энергий. Для сборки в изделиях предусмотрены необходимые  крепежные  отверстия  и/или пазы.

Перечень и характеристики изделий приведены в Таблице.

Габаритные размеры БМУВ: высота и ширина - 2.7 м, толщина (по оси исследуемого пучка частиц) – 0.4 м.

Детектор БМУВ (Рис.1) состоит из рамы (состоящей из 2 полурам, изготовленных и находящихся в ЦЕРНе, см. Рис. 2), оснащаемой изделиями описываемого Комплекта.

На переднюю поверхность рамы устанавливаются алюминиевые плиты (позиции 3,4 Таблицы). На заднюю поверхность рамы устанавливаются стальные плиты (позиции 1,2 Таблицы).

Торцевые поверхности рамы закрываются боковыми крышками и полуцилиндрами            (позиции 10,11 Таблицы). Внутренний объём рамы разделён на секции (22х22х24 куб см) пластинами (позиции 7, 8, 9 Таблицы), которые крепятся к раме уголками  (позиция 5 Таблицы).

Внутри рамы на алюминиевых плитах с помощью шпилек, гаек и шайб (позиции 17,18,19 Таблицы) крепятся блоки твердотельного полистирольного сцинтиллятора (позиции 20,21, 22, 23 Таблицы).

На наружных поверхностях стальных плит (позиции 1,2 Таблицы) установлены хомуты-фиксаторы  (позиция 6 Таблицы), с помощью которых к стальным плитам крепятся фоторегистраторы, поставляемые ЦЕРНом. Там же равномерно по площади крепятся стержни-крюки  (позиция 15 Таблицы) для поддержки высоковольтных кабелей питания фоторегистраторов и высокочастотных кабелей, по которым передаются сигналы с фоторегистраторов (все кабели поставляются ЦЕРНом). Все кабели стягиваются в жгуты скобами (позиция 16 Таблицы).

Для перемещения обеих половин детектора БМУВ  используются такелажные узлы, состоящие из деталей по позициям 13,14 Таблицы.

Для крепления  Детектора БМУВ к полу экспериментального зала используются траверсы (позиция 12 Таблицы).

Таблица.

| № поз. | Наименование изделий и их маркировка | Размеры, см | Количест-во шт. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная плита 1 | 1х66х132 | 2 | Ст. 3 |
| 2 | Боковая плита 1 | 1х66х132 | 6 | Ст. 3 |
| 3 | Центральная плита 2 | 1х66х132 | 2 | Алюм. |
| 4 | Боковая плита 2 | 1х66х132 | 6 | Алюм. |
| 5 | Уголковый держатель с толщиной стенки 1.5 мм | 1х1х18 | 90 | Алюм. |
| 6 | Хомут-фиксатор | 1х7.3х8 | 304 | Алюм. |
| 7 | Пластина-2 | 0.15х24х134 | 44 | Алюм. |
| 8 | Пластина-3 | 0.15х24х132 | 8 | Алюм. |
| 9 | Пластина-4 | 0.15х24х13 | 8 | Алюм. |
| 10 | Полуцилиндр | 0.15х32х39 | 2 | Алюм. |
| 11 | Крышка | 0.30х40х136 | 8 | Алюм. |
| 12 | Траверса | 02х17х57 | 4 | Алюм. |
| 13 | Боковая пластина | 1х17х137 | 4 | Ст. 3 |
| 14 | Ось | Диам.4х46 | 2 | Ст. 3 |
| 15 | Стержень-крюк | Диам 0.8х28 | 100 | Ст. 3 |
| 16 | Стяжка-скоба | 1х45х22 | 10 | Нерж.Ст |
| 17 | Шпилька, мм | М6х18 | 1000 | Латунь |
| 18 | Гайка | М6 | 1000 | Ст. 3 |
| 19 | Шайба, мм | 1.5х6х18 | 1000 | Ст. 3 |
| 20 | Поглотитель квадратный 1 | 22х22х5 | 140 | Полистирол |
| 21 | Поглотитель квадратный 2 | 14х14х5 | 4 | Полистирол |
| 22 | Поглотитель фигурный 1 | 14х14х5 | 2 | Полистирол |
| 23 | Поглотитель фигурный 2 | 14х7х5 | 4 | Полистирол |

Рис. 1.  1,4 – центральные стальные плиты; 2 –  боковые стальные плиты (6 штук); 3 – плоскость из алюминиевых плит (две центральные и 6 боковых плит); 5 – хомуты-фиксаторы; 6 – сцинтилляторы; 7 – корпуса ФЭУ ( см. Рис. 6  ); 8 – рама из профиля БОШ;

9,10 и 11 – боковые крышки.

Рис.2  Две полу рамы и их конструктор.

Достоверность всех технических характеристик изделий  и их назначение подтверждаем.

Директор ИЯИ РАН

Академик                                                                                            / В.А.Матвеев /

Начальник лаб. ФЭЧ

д.ф.-м.н.                                                                                              / В.Н.Болотов /