28.05.2010

Пояснения к GDA_CALIB_Dekab_2009_2_Summary.xls
Состояние ГДА по данным двух серий измерений .
1. Мюонный пучок. События отобраны с помощью ГАМСа и мюонных счётчиков. Данные обработаны Колосовым В..
2. Мюоны из распада К+ -мезонов. Данные обработаны Куршецовым В..
На Рис. 1 приведена корреляционная зависимость амплитуд сигналов в обеих сериях измерений. После введения поправки на коэффициент корреляции (1.31) данные для каждого модуля ГДА усреднялись по этим двум сериям. 
Результаты усреднения приведены в Таб. (см. *.xls). Результаты анализа данных этой таблицы сведены в Таб. 1
Таб. 1
	Всего:
	5  (4% )
	49(41%)
	47(39%)
	19(16%)
	120(100%)


Обозначения:
	47
	- счётчики с предельно малой амплитудой (или неработающие, всего 5 шт).


	100
	-с малой амплитудой(49 шт).


	300
	-со средней амплитудой(47 шт)


	450
	-с большой амплитудой(19 шт).



Об однородности усиления (отклика на mip) в амплитудных каналах ГДА  можно судить по Рис. 2 или  по данным , приведённым в Таб. 2.
Таб. 2
	 
	ALL modules
	 
	 
	W/O  0
	 
	 
	W/O  0&>750
	 

	<>
	rms
	<>/rms
	<>
	rms
	<>/rms
	<>
	rms
	<>/rms

	225
	158
	0.7
	232
	157
	0.7
	214
	109
	0.5


Выводы:

1. Проанализировано состояние всех 120 модулей ГДА и получена соответствующая матрица , необходимая для дальнейшей корректировки усилений  конкретных модулей (см. Таб. В  *.xls). Цель корректировки – улучшить однородность отклика ГДА на mip лучше 0.5 (см. Таб. 2).
2. Из проведённого анализа следует:
4%    модулей нуждаются в ремонте;

41%  модулей нуждаются в увеличении усиления (за счёт высокого напряжения);

16% модулей нуждаются в уменьшении усиления (за счёт высокого напряжения);
