02.08.07

Краткий Отчет .

Генераторный  запуск системы сбора данных с

«Охранного детектора» (ОД).

Цель работы.

Тренировка  системы сбора данных в присутствии «отцов-родителей».

Исследование наводок и шумов ОД в рабочих условиях.

Попытка регистрации космики в ОД при случайном запуске.

Проверка кодировки детектор-АЦП.

Проверка стабильности системы.

Получение базовых данных для отладки on- и  off-line програм обработки.

Условия измерений.

Измерения проведены 31.07.07 с 15:00 до 21:00.

Участники: Донсков,Филин,Романовский,Корольков, Семенов,

Попов,Колосов.

Запуск системы сбора производился от генератора с частотой 1 кГц.

Длинна строб импульса – 60-70 ns (а надо бы 200).

«Охранный детектор»:

HV=1.52 kV.

Все счетчики заведены на 2 блока QDC (192 входа) крейта №1(из 0,1,2).

Записаны следующие  Runs с 475 по 484. Run 478 – с выключенным HV.

Набор данных контролировался программой SiMon.

Обработка данных.

Данные  обработаны частично и в экспресс режиме с использованием программы SiMon.

Для выделения космики (на качественном уровне) был введен cut на амплитуду сигналов >70 QDC un. (при вехнем уровне шумов 15+-3 RMS=.60).

Некоторые результаты  обработки сформулированы  в выводах  и приведены в виде иллюстраций.

Выводы.

- В рабочем состоянии всей системы с выключенном HV наблюдаются шумы <14 >+-10. На скопе видна шумовая дорожка +- 10 мВ (на взгляд). При отсоединении кабелей от ОД – шумы пропадают.

- При включении HV вехний  уровнь шумов увеличивается всего на ,примерно, 5 отсчетов и появляется «хвост» , похожий на космику (см. рис для канала №87 в Runs 478 и 483).

- Скорость набора с выбранным порогом космики в ОД составляла 600/час (см. рис со спектром отобранных событий в ОД).

- Найдены два канала в системе ОД- QDC с  особенностями: №159  (порядковый или №063 из 96)- спектр шумов до 500 отсчетов;

№ 143(№047)- нет событий.

- Второй блок QDC ( входы с 96 по 192) в некоторых Runs (481и 482)    входят в режим «генережа» (см. суммарный рис для всех Runs).

- Наткнулись на путаницу в соответствии №№ кабелей ОД и входов АЦП.

Задачи на будущее.

- Разобраться с уровнем шумов и схемой заземления.

- Устранить огрехи (по п.4-6  в Выводах).

- Попытаться выработать алгоритмы выделения космики в ОД, используя геометрию Детектора или внешний триггер.

- Отчет составил Семенов В.К.

Run    478,  HV - off

Run    483, ,  HV - on

Cпектр отобранных событий в ОД : верхний рис – сумма по Runs 476,477,480,483,484; нижний – по каждому из   Runs  475 – 484 с HV=on.