05.08.07

Краткий Отчет .

Генераторный  запуск системы сбора данных с BGD.

Цель работы.

Предсеансная проверка  системы сбора данных в присутствии «отцов-родителей» после ремонта триггерного блока Михайлова (месяц назад).

Регистрация LEDов.

Исследование наводок и шумов BGD в рабочих условиях.

Проверка кодировки детектор-АЦП.

Проверка стабильности системы.

Получение базовых данных для отладки on- и  off-line програм обработки.

Условия измерений.

Измерения проведены 30.07.07 с 15:00 до 22:00.

Участники: Донсков,Филин,Романовский,Семенов,

Попов,Куршецов.

Запуск системы сбора производился от генератора с частотой 100 Гц.

Длинна строб импульса – 200 ns (~ длина импульса от LEDа).

«BGD»:

HV=1.4 kV.

Все счетчики заведены на  блоки QDC  крейтов №1 и 2 (из 0,1,2).

Записан один  Run.

Набор данных контролировался программой SiMon.

Обработка данных.

Данные  обработаны частично и в экспресс режиме с использованием программы SiMon.

Некоторые результаты  обработки собраны в один File , который может просматриваться программой ROOT 5.14.00 на  PC. Для примера на рисунках (см. ниже, в log-масштабах ) приведены суммы амплитудных спектров в QDC  крейтах №1 (модуль 04, 323216 событий) и 2 (модули 00,05,06, 1177563 событий). Ненулевые сигналы наблюдались только в указанных модулях от счетчиков с включённым HV.

Выводы.

- Можно начинать настройку BGD на ледах.

- На записанных данных возможна реализация целей , сформулированных выше и других.

Отчет составил Семенов В.К.