- Инструктаж и обучение персонала по РБ.

  - Во всех подразделениях ИФВЭ проведение работ с ИИИ должно регламентироваться инструкциями по РБ, согласованными со службой РБ и РК и утверждёнными главным инженером ИФВЭ.

  - Инструкции по РБ разрабатываются руководителями для каждого вида проводимых работ. В инструкции по РБ с учетом специфики работы излагаются:

- описание радиационно-опасной зоны (помещения, установки и т.п.) и системы обеспечения радиационной безопасности;

- порядок допуска персонала в РОЗ;

- порядок проведения работы;

- порядок учета, хранения и выдачи источников излучения;

- порядок сбора и сдачи на хранение радиоактивных деталей и оборудования, демонтированных со штатных мест;

- порядок содержания помещений;

- меры личной профилактики;

- организация проведения радиационного контроля;

- меры радиационной безопасности при пуско-наладочных работах с ИИИ;

- действия персонала при аварии и ликвидации ее последствий.

  - Инструкции по РБ должны пересматриваться не реже одного раза в 5 лет (как правило, при оформлении санитарно-эпидемиологических заключений) и каждый раз при изменении условий работы, существенных для обеспечения РБ.

  - Инструктаж и обучение персонала по РБ проводится в виде:

- вводного инструктажа при поступлении на работу;

- первичного инструктажа на рабочем месте перед допуском к самостоятельной работе, назначении на должность или при возложении обязанностей;

- очередного (периодического) инструктажа;

- внепланового инструктажа;

- целевого инструктажа;

- обучения и проверки знаний.

  - Вводный инструктаж при поступлении на работу проводится Отделом охраны труда в индивидуальном порядке с каждым вновь поступающим или прикомандированным работником.

  - Первичный инструктаж персонала группы А на рабочем месте проводится непосредственным руководителем работ с каждым вновь принятым и прикомандированным сотрудником, а также с работниками ИФВЭ, переведёнными с другой работы.

  - Очередной инструктаж персонала группы А проводится 1 раз в полгода.

  - Внеплановый инструктаж персонала группы А проводится при существенном для РБ изменении характера работ с ИИИ, нарушении работниками требований правил и норм РБ, а также при перерывах в работе более чем на полгода. Внеочередная проверка знаний не меняет сроков очередных проверок

  - Первичный, очередной и внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем сотрудника с оформлением записи в журнале инструктажа на рабочем месте в установленном порядке.

  - Целевой инструктаж проводится перед направлением персонала группы А на работу с ИИИ по наряду-допуску. Инструктаж проводит ответственный руководитель работ. Целевой инструктаж регистрируется в наряде-допуске.

  - Персонал группы А, выполняющий работы с ИИИ, а также вновь принятый или прикомандированный для работы с ИИИ, подлежит проверке знаний норм, правил и инструкций по РБ в комиссиях по проверке знаний РБ, назначенных приказом по ИФВЭ. Сдача экзаменов оформляется записью в специальном журнале протоколов заседаний комиссии по РБ (приложение 19).

  - Подлежат проверке знаний РБ в центральной комиссии по РБ:

    - начальники самостоятельных подразделений, ведущих работы с ИИИ, их заместители и ответственные за радиационную безопасность. Периодичность проверки знаний норм, правил и настоящего положения у всех перечисленных выше лиц — 1 раз в 3 года;

    - лица, входящие в состав комиссий подразделений по проверке знаний норм, правил и инструкций по РБ. Периодичность проверки — 1 раз в 3 года;

    - персонал группы А подразделений, ведущих работы с ИИИ и не имеющих собственных комиссий по РБ. Периодичность проверки — 1 раз в год.

  - Персонал группы А, не указанный в п. 14.12., подлежит проверке знаний норм, правил, инструкций по РБ в комиссиях по РБ соответствующих подразделений. Периодичность проверки — 1 раз в год.

  - Обучение персонала, занятого на работах с ИИИ, проводится по специальным программам, разработанным в подразделениях с учетом конкретных условий труда, согласованных и утверждённых в установленном порядке.

  - Персонал группы А направляется на работы с радиационно-вредными условиями труда по распоряжению руководителя подразделения установленной формы (приложение 20). Эти распоряжения на весь персонал оформляются ежегодно.

  - Контроль своевременности и качества обучения и инструктажа по РБ персонала осуществляется руководителями и ответственными за радиационную безопасность подразделений, а также службой РБ и РК.