- Контроль облучаемости персонала и населения.

  - Контроль облучаемости персонала и населения является одной из главных частей системы обеспечения радиационной безопасности и заключается:

- в получении информации о радиационной обстановке в помещениях и на территории технических площадок ИФВЭ, санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения;

- в получении информации о дозах облучения персонала и критических групп населения из числа работающих в ИФВЭ и/или проживающих в зоне наблюдения.

  - Администрация ИФВЭ обеспечивает контроль и учёт индивидуальных доз внешнего профессионального облучения персонала с целью:

- определения соответствия условий труда требованиям НРБ-99 и ОСПОРБ-99;

- подтверждения того, что радиационная безопасность персонала обеспечена должным образом, а источники излучения ИФВЭ находятся под контролем;

- определения коллективных доз как основы определения риска ущерба здоровью;

- контроля над накоплением доз для управления продолжительностью работы персонала в РВУ и предупреждения случаев превышения пределов доз.

  - Контроль профессионального облучения в ИФВЭ осуществляется в виде:

- группового дозиметрического контроля (ГДК) для группы работников на основе специальных измерений и/или непрерывного контроля характеристик радиационной обстановки в рабочем помещении этих работников (на рабочих местах) с учётом их времени пребывания в этом месте;

- индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) на основе измерений характеристик облучения тела и/или отдельных органов у работника.

  - Для персонала группы А индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) обязателен и осуществляется по показаниям индивидуальных дозиметров. Пребывание работников в радиационно-опасных зонах без дозиметра запрещается.

  - Для персонала группы Б и населения контроль облучения осуществляется по данным группового контроля. У лиц этих категорий, включённых в критические группы, может осуществляться контроль индивидуальных доз по показаниям индивидуальных дозиметров.

  - Уровни введения (Увк) индивидуального дозиметрического контроля в ИФВЭ, установленные для нормируемых величин облучения персонала группы А в нормальных условиях эксплуатации источников излучения, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Уровни введения ИДК (Увк).

| # Нормируемая величина | Значение предела, мЗв (бэр) | Уровни введения, мЗв (бэр) |
| --- | --- | --- |
| Годовая эффективная доза, усреднённая за любые последовательные 5 лет | 20 (2) | 1 (0.1) |
| Годовая эффективная доза | 50 (5) | 1 (0.1) |
| Годовая эквивалентная доза облучения хрусталика глаза | 150 (15) | 20 (2) |
| Годовая эквивалентная доза облучения кожи | 500 (50) | 20 (2) |
| Годовая эквивалентная доза облучения кистей и стоп | 500 (50) | 20 (2) |
| Месячная эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота женщин в возрасте до 45 лет | 1 (0.1) | 0.1 (0.01) |

Дозы менее Увк могут определяться расчётным путем на основании данных о радиационной обстановке.

  - В ИФВЭ индивидуальными дозиметрами регистрируются дозы облучения от:

- фотонов всех энергий;

- нейтронов с энергией от тепловой до десятков МэВ;

- заряженных адронов и лептонов.

  - В соответствии с п. 5.6 в группу А должны включаться все сотрудники ИФВЭ и прикомандированные лица, постоянно или периодически работающие в зд. 1БВ, 2, 2А, 2Б, 1, 1А (пом. 02 — 04, 208), 3А (пом. 020, 021), 3Б (пом. 022, 026, 028, 05, 135), ВК4А, 161А, 121, 1237, 450, ВП-1, ПК-1, 100 (пом. 202), 100А (пом. 101, 102, 311), 110 (пом. 108, 109, 110), 3К (пом. 02), а также лица, работающие с радионуклидными ИИИ, независимо от получаемых при этом доз.

  - В соответствии с п. 5.6 в критическую группу персонала группы Б должны включаться сотрудники института, постоянно работающие только в зданиях 7, 8, 5/1 — 5/6, 100, 100А и зд. 18. Групповой дозиметрический контроль для них осуществляется по специальной методике на основе показаний интегрирующих детекторов, располагаемых в соответствующих зданиях.

  - В соответствии с п. 5.6 для лиц из персонала группы Б и населения, эпизодически ( 40 час/год) работающих (или посещающих с иными целями) в зданиях, указанных в п. 5.8, индивидуальные дозиметры не обязательны.

  - Облучаемость персонала, находящегося на технической площадке, но не подпадающего под пункты 5.8 и 5.9, контролируется по критической группе, определённой пунктом 5.9.

  - Групповой дозиметрический контроль населения, находящегося за пределами технической площадки, осуществляется по специальной методике на основе показаний интегрирующих детекторов, расположенных в специальных точках.

  - Только сам факт постановки на контроль и выдача индивидуального дозиметра не являются достаточным основанием для предоставления льгот за работу в РВУ.

  - Необходимость постановки персонала на индивидуальный контроль определяет в соответствии с пунктами 5.8, 5.9 и 5.10 руководитель подразделения по согласованию со службой РБ и РК.

  - Постановка персонала (в том числе прикомандированного) на контроль производится в Отделе радиационных исследований в группе ИДК по заявке руководителя подразделения с отметкой МСЧ-174 о состоянии здоровья и с отметкой руководителя подразделения о проверке знаний по РБ в соответствующей комиссии. Допускается представлять прикомандированным персоналом справки с места постоянной работы об отсутствии медицинских противопоказаний к работам с ИИИ. Форма заявки приведена в приложении 4.

  - Каждому сотруднику, находящемуся на ИДК, выдается индивидуальная кассета-дозиметр, который на работе он обязан всегда иметь при себе. Нельзя оставлять дозиметр на работе, так как при этом им будет зарегистрирована доза, сотрудником неполученная. Во избежание потери информации и порчи дозиметра вскрывать кассету-дозиметр запрещается.

  - Каждый находящийся в местах, определённых пунктом 5.8, обязан предъявить свою кассету-дозиметр по требованию персонала службы РБ и РК и, в случае отсутствия дозиметра, дать соответствующие объяснения. 	
Ответственность за наличие кассет-дозиметров у своих сотрудников и их регулярный обмен несут их непосредственные руководители (групп, лабораторий, и т. п.).

  - Обмен кассет-дозиметров обязателен и проводится по графику обмена, утверждаемому главным инженером ИФВЭ на год. Во избежание потери информации максимальный срок ношения кассет-дозиметров не должен превышать 3.5 месяца.

  - В случае перерыва в работе на срок более месяца (отпуск, командировка) или в случае увольнения (отъезда) лицо, состоящее на ИДК, обязано сдать кассету-дозиметр в группу ИДК ОРИ.

  - При утере дозиметра или при нарушении сроков обмена сотрудник представляет на имя начальника службы РБ и РК объяснительную записку с изложением обстоятельств нарушения, характеристики работы в РВУ (места, условия и сроки работ, данные на сотрудников, работавших в аналогичных условиях). На записке должна быть резолюция руководителя подразделения и/или ответственного за РБ с подтверждением изложенного в записке и указанием о принятых мерах по нарушению. Начальник службы РБ и РК по рассмотрении записки разрешает заменить (выдать) дозиметр или направляет руководителю соответствующего подразделения предписание об организации комиссионного расследования и/или выводе сотрудника из работ с РВУ.

  - На каждое лицо, состоящее на контроле, в группе ИДК ОРИ ведётся индивидуальная дозиметрическая карточка и другие документы, определённые “Регламентом индивидуального дозиметрического контроля”. Регламент утверждается главным инженером ИФВЭ. Данные об индивидуальной дозе каждого сотрудника ежегодно в установленном порядке направляются в ЦГСЭН Протвино для последующей передачи в Российский государственный медико-дозиметрический регистр.	
При групповом дозиметрическом контроле, указанном в п. 5.9 и 5.11, порядок учёта персонального состава групп и индивидуальных доз определяется требованиями соответствующих методик.

  - При регистрации у сотрудников (постоянных и прикомандированных) непланируемой (случайной) дозы облучения, превышающей значение установленного КУ облучения (УИ), по предписанию службы РБ и РК проводится расследование. Сотрудники отстраняются от работ в РВУ, если это указано в предписании, до принятия решения по результатам расследования. Предписание руководителю соответствующего подразделения направляет начальник службы РБ и РК на основе результатов экспресс-просмотра, представляемого ему руководителем группы ИДК во всех случаях превышения КУ. Руководитель подразделения по получению предписания несёт персональную ответственность за организацию расследования и фактическое отстранение персонала от работ в РВУ.

  - Руководитель подразделения (или ответственный за РБ) по получению предписания:

    - оформляет распоряжение о выводе сотрудников из работ с РВУ труда. Срок и необходимость отстранения персонала от работ с РВУ определяется начальником службы РБ и РК в зависимости от дозы облучения.

    - своим распоряжением создаёт комиссию (с участием ответственного за РБ в подразделении и представителей службы РБ и РК и группы ИДК, указанных в предписании) по расследованию случая превышения КУ облучения.

    - направляет начальнику ОРИ в 15-дневный срок после получения предписания копии указанных распоряжений и акт комиссии в 2-х экземплярах с приложением необходимых для расследования объяснительных. Акт комиссии утверждает начальник подразделения, а в случаях расследования превышений пределов доз — главный инженер института.

  - Состоящий (или состоявший ранее) на индивидуальном дозиметрическом контроле сотрудник имеет право на получение информации о полученных им дозах облучения. Для этого достаточно лично обратиться в группу ИДК ОРИ.

  - Ежегодно в установленные сроки ОРИ направляет сведения об облучаемости персонала руководителям подразделений института и организаций, сотрудники которых состояли на контроле, для информирования сотрудников и учёта при организации работ в РВУ. В течение года такая текущая информация об облучаемости может быть направлена по запросу соответствующего руководителя, его заместителя или ответственного за радиационную безопасность.

  - Неисполнение работником требований, изложенных в пунктах 5.4, 5.16 — 5.20 являются нарушением трудовой дисциплины и правил радиационной безопасности. Указанные нарушения являются основанием для вывода работников из РВУ и применения дисциплинарных взысканий.