- Поставка, учёт, хранение и перевозка радионуклидных источников излучения, радиоизотопных приборов
и радиоактивного оборудования.

  - Поставка в ИФВЭ источников излучения и изделий (в том числе радиоизотопных приборов (РИП) 2-й и 3-й групп), содержащих их, проводится по заказам-заявкам (приложение 5). Заказы-заявки согласовываются с ОРИ и ЦГСЭН-174. Экземпляры заказа-заявки рассылаются, как указано в приложении 5.

  - О передаче из ИФВЭ (получении в ИФВЭ) источников излучения и изделий, их содержащих (в том числе радиоактивного оборудования), кроме тех, что указаны в пунктах 1.5 и 1.8, информируются ОРИ и ЦГСЭН-174 в 10-дневный срок. Оформление передачи и сопроводительных документов должны соответствовать требованиям Правилам безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73) и других соответствующих нормативных документов.

    - Оформление заказов-заявок и их исполнение разрешается только для организаций, имеющих лицензию на деятельность в области обращения с ИИИ.

  - Администрация ИФВЭ несет ответственность за сохранность источников излучения (как принадлежащих институту, так и другой организации, но находящихся на территории института) и должна обеспечить такие условия их получения, хранения, использования и списания с учёта, при которых исключается возможность утраты или бесконтрольного использования.

  - Приказом по ИФВЭ назначаются лица, ответственные за учёт и хранение (ответственные хранители):

    - радионуклидных источников излучения на спецскладе института;

    - радиоизотопных приборов в институте и радиоизотопных извещателей дыма (РИД) в отделе систем безопасности института;

    - радиоактивного оборудования (см. п. 9.1.) в помещениях для хранения и/или проведения иных работ;

  - Ответственные хранители осуществляют приём и выдачу источников, оборудования и приборов, подпадающих под их ответственность, на основании требований на выдачу радионуклидных источников (приложение 16), маршрутных карт (приложение 8) и иных документов, предусмотренных ОСПОРБ-99.

  - Ответственные хранители отвечают за сохранность источников, приборов и оборудования, находящихся у них на хранении в предназначенных для этого помещениях, и правильность ведения их учёта в соответствующих приходно-расходных журналах (приложения 17, 10). Приходно-расходные журналы должны быть зарегистрированы в службе РБ и РК.

  - При назначении в соответствии с п. 11.4 нового ответственного хранителя указанием главного инженера института назначается комиссия для проведения внеочередной инвентаризации источников излучения, подпадающих под его ответственность, и передачи ему соответствующей документации.

  - Все поступившие в ИФВЭ радионуклидные источники излучения и радиоизотопные приборы должны учитываться в приходно-расходных журналах (см. п. 11.6). После их регистрации ответственными лицами сопроводительные документы передаются в бухгалтерию для оприходования.

    - В приходно-расходном журнале открытых и закрытых радионуклидных источников излучения вносятся данные по радионуклиду, наименованию препарата, фасовке и активности, указанные в сопроводительных документах.

    - В приходно-расходном журнале радиоизотопных приборов в соответствии с сопроводительными документами вносятся данные по наименованиям и заводским номерам приборов, а также активности и номера каждого источника излучения, входящего в комплект.

    - В приходно-расходном журнале при регистрации радиоактивного оборудования вносятся данные из маршрутной карты.

    - Генераторы короткоживущих радионуклидов учитываются по их названиям и заводским номерам с указанием номинальной активности материнского нуклида.

    - Устройства и установки, генерирующие ионизирующее излучение, учитываются по наименованиям, заводским номерам и году выпуска (монтажа).

    - Радионуклиды, полученные в ИФВЭ с помощью ускорителей, учитываются как радиоактивные образцы по фасовкам, препаратам и активностям в приходно-расходном журнале в соответствии с пунктом 10.19.

  - Лица, имеющие право разрешать выдачу источников и подписывать документы, указанные в п. 11.5, назначаются приказом директора института. Ими могут быть, в зависимости от вида источников и их активности: начальник ОРИ, руководители самостоятельных подразделений, его заместитель или лицо, назначенное ответственным за радиационную безопасность в этом подразделении.

  - Исполнители работ, получившие источник, РИП и/или радиоактивное оборудование, несут ответственность за их сохранность с момента их получения и до возврата или списания в установленном порядке.

  - В случае увольнения (перевода) лиц, допущенных к работам с источниками излучения, администрация обязана принять по акту все числящиеся за ними источники излучения.

  - Расходование радионуклидов, используемых в открытом виде, оформляется актами (приложение 18). Акты составляются исполнителем работ, получившим источник, и подписываются ответственным за РБ в соответствующем подразделении, ответственным хранителем и начальником службы РБ и РК. Акты утверждаются главным инженером ИФВЭ. Утверждённые акты направляются в бухгалтерию и ответственному хранителю для оформления соответствующего учёта движения радиоактивных веществ и хранения.

  - Инвентаризация радионуклидных источников, радиоизотопных приборов, радиоизотопных извещателей дыма, а также радиоактивного оборудования проводится ежегодно. Состав комиссий и сроки проведения инвентаризации определяются приказом директора института. Акты инвентаризации утверждает директор института по представлению главного инженера института. В случае обнаружения при инвентаризации утрат (потерь, хищений и т.п.) источников, администрация института обязана немедленно информировать об этом вышестоящую организацию, органы внутренних дел и государственного надзора за радиационной безопасностью. Приказом директора института назначается комиссия под председательством главного инженера института, которая проводит служебное расследование в порядке, установленном для расследования радиационных аварий.

  - Источники излучения, не находящиеся в работе, должны храниться на спецскладе источников или в специальных помещениях, оборудованных охранной сигнализацией, защитой и обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних лиц. Активность источников в хранилище и/или уровни мощности дозы не должны превышать значений, указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении — С-ЭЗ (санитарном паспорте).

  - При создании временных хранилищ вне территории технических площадок ИФВЭ требуется предварительное получение С-ЭЗ. Мощность дозы на наружной поверхности такого хранилища или его ограждения, исключающего доступ посторонних лиц, не должна превышать 1,0 мкЗв/ч (100 мкбэр/час).

  - Специально оборудованные помещения-хранилища должны, как правило, размещаться на уровне нижних отметок здания (незатопляемый подвал, I этаж).

  - Отделка и оборудование помещения для хранения открытых источников излучения должны отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям для работ соответствующего класса, но не ниже II класса.

  - Устройства для хранения радионуклидных источников излучения и радиоактивного оборудования (ниши, колодцы, сейфы, стеллажи, выгородки из защиты и т.п.) должны быть сконструированы и размещены так, чтобы при закладке или извлечении отдельных источников персонал не подвергался облучению от остальных.

    - В устройствах для хранения источников дверцы отдельных секций и упаковки с радиоактивными веществами (контейнеры и др.) должны иметь отчетливую маркировку с указанием наименования радионуклида и его активности.

    - Радиоактивное оборудование должно размещаться в хранилище с учетом предполагаемых сроков хранения и уровней наведенной радиоактивности. На каждой отдельно хранимой детали или упаковке, используемой для хранения мелких деталей навалом, крепится бирка, на которой указывается регистрационный номер по приходно-расходному журналу, дата поступления на хранение и мощность дозы на поверхности.

  - Ответственный хранитель должен иметь карту-схему размещения радионуклидных источников и/или радиоактивного оборудования в помещении для хранения и протоколы измерений радиационной обстановки в помещении.

  - Стеклянные емкости, содержащие радиоактивные жидкости, должны быть помещены в металлические или пластмассовые упаковки.

  - При хранении радиоактивных веществ с высокой активностью и/или радионуклидов, при хранении которых возможно выделение радиоактивных газов (аэрозолей, паров и т.п.), должны выполняться специальные требования в соответствии с ОСПОРБ-99.

  - Радионуклидные источники излучения, радиоизотопные приборы (в т.ч. РИД) и радиоактивное оборудование, принадлежащие ИФВЭ, и не пригодные для дальнейшего использования, должны своевременно списываться и сдаваться на переработку или захоронение.

    - Решение о непригодности для дальнейшего использования и о переводе, соответственно, в категорию радиоактивных отходов (или общепромышленных отходов вследствие распада) принимается комиссией.

    - Комиссия создаётся указанием главного инженера института с участием ответственного хранителя, представителя подразделения, в чьём ведении находятся источники, РИП и/или оборудование, и представителя службы РБ и РК. Решение комиссии утверждается главным инженером института и служит основанием для списания с бухгалтерского учёта. Копии решений направляются ответственным хранителям (по принадлежности ИИИ) и начальнику службы РБ и РК.

    - В течение месяца после перевода радионуклидных источников, радиоизотопных приборов и радиоактивного оборудования в категорию радиоактивных отходов они должны быть вывезены из ИФВЭ на захоронение в специализированную организацию. Копия акта об их приёме на захоронение должна передаваться в ЦГСЭН-174 в 10-дневный срок.

    - Подготовка радиоактивных отходов к вывозу (размещение заказов на транспортные и защитные контейнеры, разборка, при необходимости, РИП и оборудования, упаковка и т.п.) и его организация должна проводиться персоналом группы по работе с радиоактивными веществами ОРИ.

  - Перевозка радиоактивных веществ внутри помещений, а также на территории ИФВЭ и СЗЗ должна производиться в контейнерах и упаковках с учётом физического состояния источников излучения, их активности, вида излучения, габаритов и массы упаковки, с соблюдением условий безопасности по согласованию со службой РБ и РК.

  - Транспортные средства, специально предназначенные для перевозки радиоактивных веществ за пределы ИФВЭ, должны иметь С-ЭЗ (санитарный паспорт), оформленный в соответствии с требованиями ОСПОРБ-99. При транспортировании радиоактивных веществ за пределами организации должны соблюдаться специальные правила (ПБТРВ-73), а организация, осуществляющая транспортировку — соответствующую лицензию.