СОГЛАСОВАНО

Главный врач ЦГСЭН 174

Подписано С. А. Вылегжанин

       	апрель	 2001.

Председатель ОКП

___________И. А. Вишняков

Протокол № 120 от 10 . 04 .2001 г.

УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ директора ГНЦ ИФВЭ

№  109  от   12   апреля 2001.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работ по обеспечению радиационной безопасности
в ГНЦ ИФВЭ

- Общие положения.

  - Настоящее положение разработано в соответствии с действующими "Нормами радиационной безопасности" — НРБ-99, "Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности" — ОСПОРБ-99 и другими руководящими материалами. 	
Оно регламентирует основные требования, а также организационные и технические мероприятия, направленные на обеспечение радиационной безопасности персонала при проведении работ на ускорительном комплексе и в подразделениях ИФВЭ. 	
Положение пересматривается при изменении нормативных документов и условий работы в институте, существенных для обеспечения РБ.	
Используемые в положении термины, определения и сокращения приведены в приложении 1.

  - Требования настоящего положения распространяются на все подразделения ИФВЭ и являются обязательными для любого работника ИФВЭ и прикомандированных лиц:

    - при проектировании, строительстве (монтаже), эксплуатации, ремонте, реконструкции, перепрофилировании и выводе из эксплуатации (демонтаже):	
радиационных установок (всех ускорительных и экспериментальных физических установок и стендов, каналов транспортировки частиц, являющихся источниками ионизирующих излучений) или установок и стендов, расположенных в радиационно-опасной зоне;	
помещений, предназначенных для ремонта, обработки, хранения радиоактивного оборудования и радиоактивных отходов;

    - при всех видах работ с радионуклидными ИИИ, радиоактивным оборудованием и радиоизотопными приборами:

    - при планировании, заключении договоров и проведении всех видов работ в радиационно-опасных зонах и экспериментов на радиационных установках и/или с ИИИ.

  - Администрация ИФВЭ и руководство подразделений должны организовывать и осуществлять безопасное производство радиационно-опасных работ, руководствуясь настоящим положением.

  - Вопросы радиационной безопасности, не нашедшие отражения в данном положении, решаются по согласованию с Отделом радиационных исследований в соответствии с НРБ-99, ОСПОРБ-99, СП УВЭ (”Санитарными правилами проектирования и эксплуатации ускорителей и накопительных колец протонов и ионов высокой энергии”) и другими действующими нормативными и методическими документами по радиационной гигиене.

  - Требования НРБ-99, ОСПОРБ-99, настоящего положения и других документов по радиационной гигиене не распространяются на источники излучения, создающие при любых условиях обращения с ними:

- индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв;

- индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не более 50 мЗв и в хрусталике не более 15 мЗв;

- коллективную эффективную годовую дозу не более 1 чел.-Зв, либо когда при коллективной дозе более 1 чел.-Зв оценка по принципу оптимизации показывает нецелесообразность снижения коллективной дозы.

  - От радиационного контроля и учёта полностью освобождаются:

- электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение (ИИ) с максимальной энергией не более 5 кэВ;

- другие генерирующие ИИ электрофизические устройства, в условиях нормальной эксплуатации которых мощность эквивалентной дозы в любой доступной точке на расстоянии 0.1 м от поверхности аппаратуры не превышает 1.0 мкЗв/ч.

- продукция (товары), содержащие радионуклиды, на которые имеется санитарно—эпидемиологическое заключение органов Госсанэпиднадзора о том, что создаваемые ими дозы облучения не могут превышать определённые НРБ-99 значения (см. п. 1.5).
Другие источники излучения подлежат обязательному учёту и контролю.

  - Институту, а также другим юридическим лицам, осуществляющим совместно с институтом деятельность в области обращения с источниками излучения, необходимо иметь специальные разрешения (лицензии) на право проведения этих работ, выданное органами, уполномоченными на ведение лицензирования.

  - Указанных в пункте 1.7 разрешений не требуется в случаях, если:

    - используются продукция (товары), перечисленные в пункте 1.6;

    - на рабочем месте:

- удельная активность смеси радионуклидов меньше минимально значимой удельной активности для неё;

- или активность смеси радионуклидов в открытом источнике меньше минимально значимой активности для неё.

    - мощность эквивалентной дозы не превышает 0.1 мкЗв/ч над фоном в любой точке, находящейся на расстоянии 0.1 м от поверхности закрытого радионуклидного источника. При этом должна быть обеспечена надёжная герметизация радиоактивных веществ внутри этого устройства, а его нормативно-техническая документация иметь санитарно—эпидемиологическое заключение органов Госсанэпиднадзора.

  - Общее методическое руководство работой по обеспечению радиационной безопасности в ИФВЭ, организацию и проведение радиационного контроля осуществляет Отдел радиационных исследований. Контроль выполнения требований НРБ-99, ОСПОРБ-99, СП УВЭ, настоящего положения и других документов, разработанных на их основе, осуществляется службой радиационной безопасности и радиационного контроля (РБ и РК) Отдела.