- Порядок проектирования, реконструкции и ввода в эксплуатацию радиационных установок.

  - Настоящий раздел определяет основные требования радиационной безопасности к порядку проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию, реконструкции, снятия с эксплуатации и демонтажа радиационных установок, определённых пунктом 1.2.1.

  - На все работы, связанные с монтажом, перестановкой, перемещением и демонтажем оборудования в радиационно-опасных зонах (в том числе радиоактивного оборудования), до их начала составляется план организации работ (ПОР). В плане указываются порядок и сроки монтажных работ и перемещения оборудования, дозиметрических измерений, временные и постоянные места хранения радиоактивного оборудования и необходимых меры безопасности при проведении работ. План согласовывается с ОРИ и утверждается главным инженером ИФВЭ. На указанные работы, которые производятся регулярно и в неизменяемом порядке, ПОР может быть утверждён на весь период производства таких работ. Такой план должен пересматриваться в случае изменения порядка и технологии работ.

  - Создание новых установок, равно как и модернизация действующих, производится в соответствии с проектом, разработанным организацией, имеющей соответствующие лицензии, в том числе и на проектирование радиационных объектов и установок. Проект и/или иная техническая документация, разработанная конструкторским отделом (КО) ИФВЭ и согласованная ОРИ и ЦГСЭН-174, утверждается главным инженером ИФВЭ.

  - Проектирование установок осуществляется на основании технического задания, утвержденного главным инженером ИФВЭ. Техническое задание готовится заказчиком в соответствии с требованиями Положения о порядке ввода в эксплуатацию и технического освидетельствования экспериментальных установок и стендов (ППВЭ и ТО ЭУС) и согласовывается с ОРИ. Техническое задание направляется для согласования в ОРИ руководителем соответствующего подразделения не позднее, чем за 1 месяц до его представления на утверждение.

  - Техническое задание на проектирование установки должно содержать исходные данные (энергии частиц, интенсивности, расположение оборудования, потери частиц, мишени, характеристики систем охлаждения и вентиляции и т. п.), необходимые для расчета и проектирования системы обеспечения радиационной безопасности (СОРБ) установки. СОРБ установки является её неотъемлемой частью и включает биологическую защиту, радиационные блокировки, сигнализацию, ограждения радиационно-опасных зон и входы в них, радиационный контроль, пучковые затворы и пробку—поглотитель пучка и т.п.

  - Утвержденное техническое задание на установку является основанием для начала её проектирования в КО и для проработки вопросов обеспечения радиационной безопасности данной установки в отделе радиационных исследований. На основании этой проработки составляется частное техническое задание на систему обеспечения радиационной безопасности. Оно согласовывается со службой РБ и РК, утверждается начальником ОРИ и является неотъемлемой частью основного технического задания.

  - В технических заданиях и проектах установок необходимо предусмотреть:

    - защиту от излучения, обеспечивающую допустимые уровни в соответствии с требованиями п. 3.4;

    - выделение ограждениями радиационно опасных зон обслуживания и входов в них с тем, чтобы исключить возможность бесконтрольного прохода персонала в эти зоны;

    - оборудование входов в радиационно-опасные зоны дверями, сблокированными с пучковым затвором установки и/или канала;

    - оборудование входов в зоны световыми табло, информирующими персонал о режиме работы установки;

    - вывод в необходимых случаях информации о положении дверей ("открыто" — "закрыто") на пульты управления ускорителями, каналами и на пульт автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК);

    - систему управления дверями, ведущими в зоны, систему управления пучковым затвором установки и пучковым затвором канала;

    - систему ложных ионопроводов на открытых участках транспортировки пучка частиц для исключения возможности попадания персонала под пучок;

    - установку пробки-поглотителя частиц в конце трассы канала (положение, размеры и материал пробки определяет ОРИ в своем ТЗ);

    - установку датчиков системы непрерывного радиационного контроля (места установки и типы датчиков согласовываются с ОРИ) и прокладку для их подключения кабельных коммуникаций на пульт АСРК с учётом необходимого резерва;

    - систему и средства обмена информацией, управляющими и синхронизирующими сигналами между пультами управления ускорителей, систем вывода, каналов и пультом АСРК.

  - Разработанный в КО проект согласовывается с соответствующими службами и ответственным за техническое задание на СОРБ от ОРИ. После завершения работы над проектом он передается на согласование в службу РБ и РК. Внесение изменений в проект после этого без согласования со службой РБ и РК не допускается. Проект утверждается главным инженером ИФВЭ.

  - Монтаж установки производится в соответствии с проектно-конструкторской документацией и планом организации работ, согласованному со службой РБ и РК.

  - Любые изменения и отклонения от утвержденного проекта при проведении монтажных работ допускаются только при наличии технического решения на изменение проекта, оформленного согласно п. 8.7. настоящего Положения.

  - По завершении монтажа установка принимается в порядке, установленном действующим ППВЭ и ТО ЭУС. В состав комиссии обязательно включается представители разработчиков СОРБ и службы РБ и РК. Дополнительно к Акту завершения монтажа установки оформляется Акт завершения монтажа СОРБ (биологической защиты, блокировок, сигнализации и т.п.) (приложение 7). Акты утверждаются главным инженером ИФВЭ.

  - Допуск установки к пуско-наладочным работам производится в соответствии с требованиями ППВЭ и ТО ЭУС. В состав комиссии по допуску к пуско-наладочным работам включается представитель службы РБ и РК. Акт допуска к пуско-наладочным работам утверждается главным инженером ИФВЭ.

  - На основании Акта допуска к пуско-наладочным работам начальником подразделения издается распоряжение о проведении пуско-наладочных работ на установке с назначением ответственного руководителя работ, ответственного за исправное состояние и периодическую проверку СОРБ установки, ответственных за другие системы и персонала, проводящего наладку.

  - Пуско-наладочные работы на установке должны проводиться по программе проведении пуско-наладочных работ на установке, разработанной ответственным руководителем работ, согласованной со службой РБ и РК ОРИ и утвержденной главным инженером ИФВЭ.	
В программе должно быть предусмотрено выделение времени на радиационные измерения при различных режимах работы установки и на проверки работоспособности и функционирования СОРБ.	
На время работ должна быть разработана инструкция по РБ для персонала, участвующего в наладке, учитывающая возможные радиационные аварии и предусматривающая действия персонала в случае их возникновения. Персонал инструктируется по ней в установленном порядке.

  - Окончание пуско-наладочных работ оформляется в соответствии с требованиями ППВЭ и ТО ЭУС. В комиссию включается представитель службы РБ и РК. В Акте завершения пуско-наладочных работ отдельно отражается функционирование СОРБ в ходе работ и результаты её проверок. Проверка работоспособности СОРБ проводится комиссией подразделения с включением в неё представителя службы РБ и РК и ответственного за исправное состояние и периодическую проверку СОРБ установки. К акту прилагаются протоколы и/или картограммы проведённых радиационных измерений при различных режимах работы установки.

  - Установки с завершенным монтажом, подготовленные к работе, успешно прошедшие испытания и пуско-наладочные работы, принимаются в эксплуатацию в соответствии с требованиями ППВЭ и ТО ЭУС. В состав комиссии включается представитель службы РБ и РК. Акт ввода установки в эксплуатацию утверждается главным инженером ИФВЭ.

  - Среди документов, предъявляемых комиссии, должны быть:

    - [*] Инструкция по РБ при проведении работ на установке;

    - [*] Проект СОРБ установки с пояснительной запиской;

    - Акт завершения монтажа СОРБ и её проверки;

    - Инструкция по эксплуатации и проверке работоспособности СОРБ;

    - Акт о разграничении ответственности за эксплуатацию оборудования и обеспечение мер безопасности на установке, включая СОРБ;

    - [*] Распоряжение о назначении:

- лица, ответственного за безопасную эксплуатацию установки;

- лица, ответственного за исправное состояние и периодическую проверку СОРБ установки;

- персонала, допущенного к работе на установке, а также имеющего право на ведение оперативных переговоров с пультами управления и службой РБ и РК;

    - [*] Схема размещения оборудования на установке с указанием элементов СОРБ (радиационных зон, их ограждений, защиты, входов в них; расположения пучкового затвора, пробки-поглотителя пучка, кнопок аварийного отключения пучка; оборудования входов блокировкой, световыми табло, расположения постоянных детекторов радиационного контроля и т.п.);

    - [*] Схема размещения экспериментальных домиков и рабочих мест персонала на установке;

    - [*] Протоколы и/или картограммы измерений уровней излучения на установке;

    - Журнал инструктажа персонала установки на рабочем месте.

[*] — отмеченные звездочкой документы готовятся в 2-х экземплярах, один из которых передается в службу РБ и РК.

  - Эксплуатация установки производится специально обученным и проинструктированным персоналом группы А, отвечающим требованиям, определённым ППВЭ и ТО ЭУС, в соответствии с графиком работы установки, согласованным со службой РБ и РК и утверждённым в установленном порядке.

  - Во избежание случайных переоблучений пуск в эксплуатацию всех вновь вводимых установок — источников ионизирующего излучения, а также проведение на ней любых работ и экспериментов, связанных с возможностью облучения персонала, должны быть согласованы со службой РБ и РК. Ответственность за это несет начальник установки.

  - Ввод в наладку и эксплуатацию новых и реконструированных установок, а также эксплуатация действующих установок с недоделками и неисправностями в СОРБ запрещается.

  - На установках, введенных в эксплуатацию, ежегодно проводятся организационно-технические мероприятия, утвержденные начальником соответствующего отдела согласно "Перечня обязательных организационно-технических мероприятий", определённого ППВЭ и ТО ЭУС.

  - Экспериментальные физические установки (ЭФУ) согласно ППВЭ и ТО ЭУС подлежат ежегодному техническому освидетельствованию. В состав комиссии включается представитель службы РБ и РК и ответственные за исправное состояние и периодическую проверку СОРБ установки. Акт технического освидетельствования установки утверждается главным инженером ИФВЭ.

  - В случае выявления при техническом освидетельствовании установки обстоятельств и изменений, существенно ухудшающих условия нормальной эксплуатации и безопасного производства работ, комиссия имеет право запретить работу установки до их устранения, вплоть до предъявления установки к повторному вводу в эксплуатацию.

  - Осмотр ЭФУ производится в порядке, определённом ППВЭ и ТО ЭУС. В состав комиссии включается представитель службы РБ и РК и ответственные за исправное состояние и периодическую проверку СОРБ установки. Акт осмотра установки утверждается начальником подразделения.

  - При наличии в ЭФУ отклонений, существенно ухудшающих условия нормальной эксплуатации и безопасного производства работ комиссия по осмотру может рекомендовать председателю комиссии по приёмке в эксплуатацию и проведению техосвидетельствования запретить работу установки до устранения нарушений, вплоть до предъявления установки к внеочередному техническому освидетельствованию.

  - Акты осмотра ЭФУ и акты проверок СОРБ ускорителей, каналов и ЭФУ оформляются перед началом работы с пучком в соответствии с графиком их работы, оформленного в соответствии с п. 8.18. Без оформления актов и графиков их работа с пучком запрещается.

  - Акты осмотра ЭФУ на каналах У-70 перед очередным сеансом передаются в службу оперативного управления каналами (СОУК).

  - На основе актов осмотра и проверок СОРБ установок и каналов заполняются карты готовности каналов к работе с пучком. Карты готовности каналов передаются на главный пульт управления ускорителя (ГПУ У-70) и в службу РБ и РК. Без оформления карт готовности каналов их работа с пучком запрещается.

  - Любые изменения в установках (иной тип источника частиц, изменение энергии и/или интенсивности, способа и эффективности вывода частиц и т. п.), приводящие к изменению условий обеспечения радиационной безопасности, подлежат проработке и оформлению в соответствии с пунктами 8.2 — 8.20.	
Несущественные для формирования радиационной обстановки изменения на установках могут оформляться техническими решениями, согласованными с ОРИ и службой РБ и РК и утверждёнными главным инженером ИФВЭ.

  - По выполнении программы работ установка подлежит снятию с эксплуатации (или консервации) и демонтажу.

    - Снятие с эксплуатации (или консервация) ускорителей и установок, расположенных в радиационно-опасных зонах, должно проводиться по решению руководства ИФВЭ, оформленным приказом или иным документом.

    - При принятии такого решения должен разрабатываться проект (или иная техническая документация) снятия с эксплуатации (или консервации) установки. В проекте предусматривается решение радиационных вопросов (в том числе по сбору и захоронению радиоактивных отходов и по сохранению работоспособности СОРБ на остающихся установках). Проект (или иная техническая документация) согласовывается с ОРИ и утверждается главным инженером ИФВЭ.

    - Демонтаж установки производится в соответствии с планом организации работ по ее демонтажу. План организации работ разрабатывается на основе проекта снятия с эксплуатации, согласовывается со службой РБ и РК и утверждается главным инженером ИФВЭ. По завершении демонтажа установки рабочая комиссия (с включением в ее состав представителя службы РБ и РК) осуществляет приемку рабочего места с оформлением Акта приемки рабочего места после демонтажа установки. Акт утверждается главным инженером ИФВЭ.