- Порядок организации и проведения работ
по облучению образцов в пучке протонов и/или
в полях вторичного излучения в залах ускорителей.

  - При облучении образцов (мишеней, изделий, детекторов, веществ и т.п.) в пучках протонов и/или полях вторичного излучения в залах ускорителей они становятся источниками ионизирующего излучения наведенной радиоактивности. Такие работы, не предусмотренные проектной документацией на ускорители (и/или на другие установки), требуют разработки и соблюдения технических и организационно-распорядительных мер по обеспечению РБ, организации учёта и обеспечения сохранности образовавшихся ИИИ. Для облучения и производства работ с целью получения радиоактивных веществ необходимо получение соответствующей лицензии в органах надзора за радиационной безопасностью.

  - Руководители подразделений, которые планируют на ускорителях облучения образцов и/или проведение с ними других работ с участием сторонних организаций, должны направить в ОРИ на проработку и согласование договоры и техническую документацию на выполнение таких работ до их представления руководству института. Утверждение договоров на такие работы без согласования с ОРИ и руководителями соответствующих установок не допускается.

  - Перед проведением работ по облучению образцов ответственный руководитель работ должен представить на согласование в службу РБ и РК программу работ. Этот документ должен быть согласован с ответственным за радиационную безопасность в подразделении и руководителем соответствующей установки. После согласования программа утверждается главным инженером ИФВЭ.

  - Программа должна содержать три документа: пояснительную записку, график выполнения работ и подготовленный к заполнению бланк отчёта о проведённом облучении и месте нахождения облучённых образцов после выноса их из зала ускорителя.

  - Пояснительная записка должна содержать ссылку на документы, на основании которых выполняется работа, а также:

    - схему облучения, используемое оборудование и описание последующих работ;

    - режимы облучения и работы ускорителя, требования к пучку протонов;

    - оценку уровней наведенной радиоактивности и радионуклидного состава облучённых образцов и оборудования, используемого при облучении;

    - расчетное значение тепловыделения и температурных полей в ходе облучения;

    - оценку вероятностей изменения агрегатного состояния образцов в процессе облучения и при работе с ними после облучения;

    - необходимые меры безопасности на всех этапах работ с облучёнными образцами до их утилизации или вывоза в сторонние организации. При этом должны быть учтены иные виды опасности (взрывоопасность, пожароопасность и т.п.);

    - порядок учёта и обеспечения сохранности облучённых образцов;

    - предусматриваемые возможные аварии и меры по их ликвидации;

    - описание транспортировки образцов после облучения и места их хранения;

    - требования к утилизации и/или вывозу облучённых образцов и оборудования после окончания работ.

  - График выполнения облучения и последующих работ с облучёнными образцами (вплоть до их утилизации или вывоза в сторонние организации) рекомендуется оформлять в соответствии с приложением 14.

  - Бланк отчёта о проведённом облучении и нахождении облучённых образцов после выноса их из зала ускорителя приведён в приложении 15. Он заполняется оперативным персоналом ускорительной установки и/или ответственным руководителем работ в ходе выполнения облучения. Подписанный отчёт передаётся начальнику службы РБ и РК в течение 2-х дней после окончания работ по облучению всех образцов.

  - Радиационная опасность при выполнении работ по облучению образцов в пучках протонов обусловлена факторами, указанными в пункте 2.6 и 2.7, а также возможным образованием открытых источников в результате:

- образования в результате облучения радиоактивных веществ в разных агрегатных состояниях (газообразных, аэрозольных, жидких, сыпучих);

- механического разрушения и/или плавления образцов под влиянием радиационного воздействия пучка протонов.

В этих случаях возможно неконтролируемое распространение радиоактивных веществ и загрязнение ими оборудования и помещений ускорителя.

  - Запрещаются работы, при которых не исключен переход радиоактивных образцов и оборудования в категорию открытых источников и/или поступление образующихся радиоактивных и токсичных веществ в окружающую среду.

  - Запрещается подвергать облученные образцы каким-либо видам механического и другого воздействия, не предусмотренным программой, а также проводить иные работы, программой не предусмотренные.

  - Ответственность за радиационную безопасность при выполнении работ по программе возлагается на ответственного руководителя работы. Он и исполнители работ (из персонала группы А) назначаются распоряжением руководителя соответствующего подразделения.

  - Экземпляры утверждённой программы и распоряжения, указанного в пункте 10.11., передаются в службу РБ и РК и руководству установки, на которой планируются работы по облучению образцов.

  - Работы по облучению образцов проводятся под контролем оперативного персонала ускорительной установки. Ответственный оперативный персонал установки и ответственный руководитель работ обязаны вести записи по облучению образцов в отчёте, предусмотренном пунктом 10.7.

  - Ответственный руководитель работ и подчинённый ему персонал обязан выполнять при работах по облучению образцов все требования руководителей установки и её ответственного оперативного персонала.

  - Все работы по облучению и последующие работы с ними проводятся под контролем службы РБ и РК в соответствии с программой.

  - Проведение работ по программе должно быть регламентировано соответствующими инструкциями по РБ. Их список и дополнительные требования по обеспечению РБ и охране труда вносятся в текст пояснительной записки к программе.

  - До начала работ по программе ответственный руководитель работы проводит целевой инструктаж персонала по инструкциям и дополнительным требованиям, указанных в пояснительной записке. Проведение инструктажа регистрируется в программе подписями работников и инструктирующего и в соответствующих журналах инструктажа.

  - Порядок монтажа, демонтажа, выноса и иного обращения с радиоактивным оборудованием и образцами должен соответствовать требованиям раздела 9.

  - При необходимости временного хранения после облучения (до их выноса из установки) радиоактивные образцы должны быть сданы ответственному хранителю (лицо, ответственное за хранение, учет и выдачу радиоактивного оборудования в соответствующем помещении ускорительной установки). При этом ответственный руководитель работ организует через службу РБ и РК измерения наведенной активности сдаваемых на хранение образцов. Радиоактивным образцам присваивается регистрационный номер, данные заносятся ответственным хранителем в журнал учета радиоактивного оборудования в соответствующем помещении.

  - По окончании всех работ по программе радиоактивные образцы, которые не вывозятся в стороннюю организацию, должны быть сданы ответственному хранителю помещения для хранения временно снятого с эксплуатации радиоактивного оборудования (здание 1237).

  - Передача и вывоз из ИФВЭ в другую организацию радиоактивных образцов допускается при наличии соответствующего договора и документального подтверждения (представления копии лицензии ГАН) права этой организации на транспортировку и получение радиоактивных веществ. Она организует вывоз, предоставляет транспорт и транспортные контейнеры, обеспечивает выполнение требований ОСПОРБ-99 и Правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73). Передача образцов осуществляется по разрешению ответственного за радиационную безопасность в ИФВЭ и оформляется в соответствии с требованиями ОСПОРБ-99 и ПБТРВ-73.

  - В случае возникновения радиационной аварии при выполнении работ по облучению ответственный руководитель работ и начальник смены установки обязаны действовать в соответствии с Инструкцией по предупреждению радиационных аварий (РА) и ликвидации их последствий с перечнем потенциальных РА и мероприятиями по защите работников и населения от РА.