Приложение 1

Термины и определения.

- Активность (А) — мера радиоактивности какого-либо количества радионуклида, находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени:	
 	A=dN/dT,	где dN — ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из данного энергетического состояния, происходящих за промежуток времени dТ.	
Единицей активности является Беккерель (Бк), [1 Бк = 1 ядерное превращение в секунду]. Использовавшаяся ранее внесистемная единица активности кюри (Ки) составляет 3,71010 Бк.

- Активность минимально значимая (МЗА) — активность открытого источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте, при превышении которой требуется разрешение органов Госсанэпиднадзора на использование этих источников, если при этом также превышено значение минимально значимой удельной активности (МЗУА).

- Активность минимально значимая удельная (МЗУА) — удельная активность открытого источника ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте, при превышении которой требуется разрешение органов Госсанэпиднадзора на использование этого источника, если при этом также превышено значение минимально значимой активности (МЗА).

- Вещество радиоактивное — вещество в любом агрегатном состоянии, содержащее радионуклиды с активностью, на которые распространяются требования НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

- Группа критическая — группа лиц из населения (не менее 10 человек), однородная по одному или нескольким признакам — полу, возрасту, социальным или профессиональным условиям, месту проживания, рациону питания, которая подвергается наибольшему радиационному воздействию по данному пути облучения от данного источника излучения.

- Дезактивация — удаление или снижение радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности или из какой-либо среды.

- Доза поглощенная (D) — величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу:	
 D = dĒ/dm, где dĒ — средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме, а dm — масса вещества в этом объеме. Энергия может быть усреднена по любому определенному объему, и в этом случае средняя доза будет равна полной энергии, переданной объему, деленной на массу этого объема.	
В единицах СИ поглощенная доза измеряется в джоулях, деленных на килограмм (Дж./кг), и имеет специальное название — Грей (Гр). Использовавшаяся ранее внесистемная единица рад равна 0,01 Гр.

- Доза эквивалентная (HT,R) — поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения, WR:	
HT,R = WR  DT,R , где DT,R — средняя поглощенная доза в органе или ткани T, а WR — взвешивающий коэффициент для излучения R. При воздействии различных видов излучения с различными взвешивающими коэффициентами эквивалентная доза HT определяется как сумма эквивалентных доз для этих видов излучения.	
Единицей эквивалентной дозы является зиверт (Зв). Использовавшаяся ранее внесистемная единица бэр равна 0,01 Зв.

- Доза излучения экспозиционная — количественная характеристика рентгеновского или  -излучения, основанная на их ионизирующем действии. 	
Единица экспозиционной дозы в системе СИ — Кл/кг.	
Специальная единица экспозиционной дозы — рентген (Р). 1 P = 0.258 мКл/кг.

- Доза эффективная (Е) — величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах HT, на соответствующие взвешивающие коэффициенты для данных органов или тканей:	
Е =  Wт  HT, где HT — эквивалентная доза в ткани T, а WT — взвешивающий коэффициент для органа или ткани T. Единица эффективной дозы — зиверт (Зв).

- Доза эффективная коллективная — мера коллективного риска возникновения стохастических эффектов облучения; она равна сумме индивидуальных эффективных доз. Является основным критерием дополнительного риска для популяции, обусловленного наличием техногенного источника излучения. Единица эффективной коллективной дозы — человеко-зиверт (чел.-Зв).

- Загрязнение радиоактивное — присутствие радиоактивных веществ на поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в другом месте, в количестве, превышающем уровни, установленные НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

- Загрязнение поверхности неснимаемое (фиксированное) — радиоактивные вещества, которые не переносятся при контакте на другие предметы и не удаляются при дезактивации.

- Загрязнение поверхности снимаемое (нефиксированное) — радиоактивные вещества, которые переносятся при контакте на другие предметы и удаляются при дезактивации.

- Захоронение отходов радиоактивных — безопасное размещение радиоактивных отходов без намерения  последующего их извлечения.

- Зона наблюдения (ЗН) — территория за пределами санитарно-защитной зоны, где проводится радиационный контроль.

- Зона радиационной аварии — территория, на которой установлен факт радиационной аварии.

- Источник ионизирующего излучения (ИИИ) —радиоактивное вещество или устройство, испускающее или способное испускать ионизирующее излучение, на которые распространяется действие НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

- Источник излучения природный — источник ионизирующего излучения природного происхождения, на который распространяется действие НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

- Источник излучения техногенный — источник ионизирующего излучения специально созданный для его полезного применения или являющийся побочным продуктом этой деятельности человека.

- Источник радионуклидный закрытый — источник излучения, устройство которого исключает поступление содержащихся в нем радионуклидов в окружающую среду в условиях применения и износа, на которые он рассчитан.

- Источник радионуклидный открытый — источник излучения, при использовании которого возможно поступление содержащихся в нём радионуклидов в окружающую среду.

- Категория объекта радиационного — характеристика объекта (организация, где осуществляется обращение с техногенными источниками ионизирующего излучения) по степени его потенциальной опасности для населения в условиях нормальной эксплуатации и при возможной аварии.

- Контроль радиационный — получение информации о радиационной обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль).

- Место рабочее — место постоянного или временного пребывания персонала для выполнения производственных функций в условиях воздействия ионизирующего излучения в течение более половины рабочего времени или двух часов непрерывно.

- Мощность дозы — доза излучения за единицу времени (секунду, минуту, час).

- Население — все лица, включая персонал вне работы с источниками ионизирующего излучения.

- Облучение — воздействие на человека ионизирующего излучения.

- Облучение аварийное — облучение в результате радиационной аварии.

- Облучение медицинское — облучение пациентов в результате медицинского обследования или лечения.

- Облучение планируемое повышенное — планируемое облучение персонала в дозах, превышающих установленные основные пределы доз, с целью предупреждения развития радиационной аварии или ограничения её последствий.

- Облучение природное — облучение, которое обусловлено природными источниками излучения (космическое излучение и излучения естественно распределенных природных радиоактивных веществ на поверхности земли, в приземной атмосфере, в продуктах питания, в воде и в организме человека и др.).	
Мощность дозы внешнего облучения на территории РФ составляет 0.04÷0.20 мкЗв/час (4÷20 мкР/час). В окрестности ИФВЭ — 0.10÷0.15 мкЗв/час (10÷15 мкР/час).

- Облучение производственное — облучение работников от всех техногенных и природных источников ионизирующего излучения в процессе производственной деятельности.

- Облучение профессиональное — облучение персонала в процессе его работы с техногенными источниками ионизирующего излучения.

- Облучение техногенное — облучение от техногенных источников, как в нормальных, так и в аварийных условиях, за исключением медицинского облучения пациентов.

- Обращение с отходами радиоактивными — все виды деятельности, связанные со сбором, транспортированием, переработкой, хранением и (или) захоронением радиоактивных отходов.

- Отходы радиоактивные — не предназначенные для дальнейшего использования вещества в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает уровни, установленные НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

- Паспорт радиационно-гигиенический организации — документ, характеризующий состояние радиационной безопасности в организации и содержащий рекомендации по её улучшению.

- Персонал — лица, работающие с техногенными источниками излучения (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б).

- Предел дозы (ПД) — величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение детерминированных эффектов, а вероятность стохастических эффектов сохраняется при этом на приемлемом уровне.

- Прибор радиоизотопный (РИП) — приборы, установки, изделия и т.п., содержащие радионуклидные источники. К ним относятся: дымовые извещатели, толщиномеры, дефектоскопы, радиометрические приборы и т.п.

- Радиационная авария — потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды.

- Радиационно-вредные условия (РВУ) труда — работа в условиях техногенного облучения, когда может быть превышен предел дозы для населения.

- Радиационно-опасная зона (РОЗ) — территория вокруг техногенных источников ИФВЭ — радиационных установок (ускорителей, каналов частиц, экспериментальных физических установок) и других источников излучения, где может быть превышен предел дозы для населения в условиях нормальной работы.

- Работа с источником ионизирующего излучения — все виды обращения с источником излучения на рабочем месте, включая радиационный контроль.

- Работа с радиоактивными веществами — все виды обращения с радиоактивными веществами на рабочем месте, включая радиационный контроль.

- Риск радиационный — вероятность возникновения у человека или его потомства какого-либо вредного эффекта в результате облучения.

- Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — территория вокруг источника ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превысить установленный предел дозы облучения населения.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение (С-ЭЗ) (санитарный паспорт) — документ, разрешающий организации в течение установленного времени проводить регламентированные работы с источниками ионизирующего излучения в конкретных помещениях, вне помещений или на транспортных средствах.

- Системы обеспечения радиационной безопасности (СОРБ) установки — неотъемлемые части радиационной установки, обеспечивающие радиационную безопасность:

- система блокировки — обеспечивает аварийное выключение функциональных частей установки (ускорителя) с целью обеспечения РБ персонала;

- система сигнализации — информирует персонал о состоянии радиационного процесса, значении уровней излучения в РОЗ (на рабочих местах), состоянии отдельных функциональных частей установки (ускорителя);

- биологическая защита, пучковой затвор и пробка-поглотитель пучка — обеспечивают заданные уровни мощности дозы излучения на установке и вне неё;

- ограждения, ионопроводы, и т.п. элементы — препятствуют случайному попаданию персонала в места с повышенной радиационной опасностью;

- система радиационного контроля — обеспечивает определение и/или непревышение заданных уровней излучения в точках измерения, определяемых технической документацией на установку и/или графиком планового радиационного контроля.

- Средство индивидуальной защиты — средство защиты персонала от внешнего облучения, поступления радиоактивных веществ внутрь организма и радиоактивного загрязнения кожных покровов.

- Уровни административные (УА) — значения мощности дозы внешнего облучения на рабочих местах: персонала группы А, персонала группы Б, других работников (в зданиях технической площадки) из категории население, устанавливаемые с целью управления радиационной обстановкой и предотвращения превышений контрольных уровней облучения. Административные уровни используются в системах автоматизированного радиационного контроля АСРК У-70 и У-1.5.

- Уровень введения индивидуального дозиметрического контроля (Увк) —такое значение годовой эффективной дозы или эквивалентной дозы облучения органа, при действительном или предполагаемом превышении которого определение соответствующих доз следует проводить с помощью индивидуального дозиметрического контроля облучения работника.

- Уровень вмешательства (УВ) — уровень радиационного фактора, при превышении которого следует проводить определенные защитные мероприятия.

- Уровень исследования (расследования) (УИ) — такое значение дозы, полученной в течение периода контроля, при превышении которого следует провести исследование (расследование) причин повышения дозы и при необходимости провести мероприятия по улучшению радиационной обстановки на конкретном участке или рабочем месте. В условиях ИФВЭ этот уровень устанавливается как контрольный уровень дозы за период контроля (период между обменами) индивидуальных дозиметров.

- Уровень контрольный (КУ) — значение контролируемой величины (дозы, мощности дозы, радиоактивного загрязнения и т.д.), устанавливаемое для оперативного радиационного контроля, с целью закрепления достигнутого уровня радиационной безопасности, обеспечения дальнейшего снижения облучения персонала и населения, радиоактивного загрязнения окружающей среды.

- Уровень регистрации (УР) — такое значение дозы облучения, полученной в течение периода контроля, значения выше которого заслуживают учёта при определении дозы облучения работника.

- Устройство (источник), генерирующее ионизирующее излучение — электрофизическое устройство (рентгеновский аппарат, ускоритель, генератор и т.д.), в котором ионизирующее излучение возникает за счет изменения скорости заряженных частиц, их аннигиляции или ядерных реакций.

- Эффекты излучения детерминированные — клинически выявляемые вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, в отношении которых предполагается существование порога, ниже которого эффект отсутствует, а выше — тяжесть эффекта зависит от дозы (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.).

- Эффекты излучения стохастические — вредные биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не имеющие дозового порога возникновения, вероятность возникновения которых пропорциональна дозе и для которых тяжесть проявления не зависит от дозы (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).