Использование годоскопа на заряженные частицы (CHOD) в быстром триггере NA-62.

Годоскон описан в V. Fanti et al. / Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 574 (2007) 433–471.

Предлагается использовать CHOD эксперимента NA-48 для выработки быстрого триггера в NA-62.  При этом для компенсации разброса времён (~10  нс) прихода сигналов, обусловленного длинной сцинтилляторов, предполагается использовать специальную электронную схему.

Ниже приведено описание возможного варианта такой схемы.

Основной принцип построения схемы  заключается в согласовании времен прихода сигналов в точках пересечения X - Y элементов годоскопа и сигнала их совпадения. Этот принцип демонстрируется  на матрице задержек (Рис.1)

На Рис.2 изображена Блок-схема  оргаизации совпадений сигналов в точках пересечения X - Y элементов годоскопа.

Организация окончательного триггера приведена на Рис.3 (с примечаниями).

Задержку сигналов можно осуществить на базе формирователя с линейным фронтом выходного импульса и с регулируемым порогом срабатывания. Последний может программно изменяться через DAC

Предложение рассмотрено и одобрено на митинге сотрудничества NA-62 3 февраля 2010 г. Но отмечено, что в принятой концепции организации триггера (L0) и системы сбора информации (TDAQ) целесообразнее использовать не логические схемы и программируемые задержки в системах CAMAC  или NIM , а использовать ВЦП коды  сигналов для определения моментов времени их совпадений, используя цифровую логику.

|  | Рис. 1 |  | Матрица значений задержек (в нс). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разветвитель каждого Y канала на 11 c локальной начальной задержкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разветвитель каждого X канала на 11 c локальной начальной задержкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задержки после СС(X & Y) - см. Блок схему (Рис. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xi | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| Yj |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 19 | 2 | 18 | 2 | 17 | 2 | 16 | 2 | 15 | 2 | 14 | 2 | 13 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 18 | 3 | 17 | 3 | 16 | 3 | 15 | 3 | 14 | 3 | 13 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 17 | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 14 | 4 | 13 | 4 | 12 | 4 | 11 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 5 | 5 | 16 | 5 | 15 | 5 | 14 | 5 | 13 | 5 | 12 | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 6 | 15 | 6 | 14 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 7 | 7 | 14 | 7 | 13 | 7 | 12 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 8 | 8 | 13 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 9 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 |  |  |  |  |

Продлжение Примечаний.

Сигналы от сцинтилляционных элементов в описанную схему приходят  сформированными. Формирование происходит в компенсированных дискриминаторах (CFD)   или используются схемы Т ОТ (Time Over Thresh).